# TAREA 2 “Tutorial”

CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

MECATRÓNICA 5°A

MAESTRO: MORAN GARABITO CARLOS

ROBLES VAZQUEZ EDUARDO

Como Instalar la Raspberry Pi

### Los pasos a dar serán:

- Descargar NOOBS en nuestro PC desde la página oficial de la Raspberry.

- Necesitamos insertar o conectar una tarjeta SD en la PC de un tamaño mínimo de 8 Gb.

- La memoria necesita estar formateada.

- Una vez descargado NOOBS debemos descomprimirlo en esa SD.

- Una vez termina de copiarse todo sacamos la tarjeta SD y la insertamos en la Raspberry Pi.

- Conectamos el cable HDMI, teclado, ratón y cable de red a la Raspberry y luego el cable de alimentación eléctrica y empezará a arrancar la Raspberry Pi. Al arrancarse por primera vez crea las particiones necesarias.

- Después nos aparece el menú con el sistema operativo que descargamos

- En la parte de abajo podemos elegir el idioma del instalador

Y el idioma del Keyboard / Teclado aquí elegimos “es” de Español.

- Seleccionamos los sistemas a instalar de forma simultánea en la SD, abajo informa del espacio disponible según lo seleccionado. La opción “Data partition” crea una partición que se verá desde todos los sistemas instalados y servirá para tener información de uso compartido

- Al darle al botón de arriba “Install” nos informa que se borrará la SD. Le damos a “Yes”.

### Y con esto comenzara la instalación.

- Al terminar muestra este mensaje, le damos a “OK”.

### Y ya tenemos el menú de arranque por defecto de nuestra “Raspberry Pi”

Para crear la conexión VNC primero nos vamos a la terminal de nuestra rasp y ponemos el comando “ifconfig”

Tomamos la dirección IP de la WLAN y lo anotamos o recordamos

También tendremos que saber el nombre de usuario y saber bien la contraseña.

Si no se sabe el nombre de usuario nos vamos a la terminal y escribimos el comando que nos dirá el nombre “whoami”

Con todo esto descargamos el programa VNC viewer en nuestro Windows

Ponemos el usuario y la contraseña de nuestro Raspbian

Y seremos capaces de manipular y ver lo que suceda con nuestra Raspberry sin la necesidad de conectar un monitor, mouse y teclado.

Una vez terminado este proceso, la configuración quedará guardada para su posterior uso.

Nota: La raspberry y la computadora deberán estar conectadas a la misma red, ya que al cambiar de red la dirección IP serán distintas.